说明：

1.本采购需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.本采购需求一览表中内容如与“合同条款及格式”相关条款不一致的，以采购人最终确认的为准。

5、采购需求

5.1工程量清单

A项：机电工程系机电一体化实训室环境改造

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗拆除、封堵 | 拆除原铝合金门窗、防盗网，用红砖封堵、找平、抹灰，外墙腻子、乳胶漆 | 50 | 平方米 |
| 2 | 灯具及线路拆除 | 拆除明细：原教室吊顶上方灯具、风扇、线路及设备 | 160.50 | 平方米 |
| 3 | 粉刷石膏/找平灰膏找平（墙/顶面） | 1、清理墙面杂物 2、使用环保E0级龙牌石膏填补孔洞或阴阳角修直 3、刷三道环保E0级龙牌腻子粉找平顶面及墙面 4、打磨两次顶面及墙面 5、刷两道立邦二合一系列环保无异味乳胶漆 | 500 | 平方米 |
| 4 | 一级造型吊顶 | 1、使用A8全丝@=1000mm螺纹吊杆为吊顶主承重 2、使用1.5mm厚的轻钢主龙骨@=1000mm、轻钢副龙骨@=400找平顶面 3、使用9.5mm双层石膏板泰山牌防火阻燃，板搭建吊顶基础平面 4、使用无机涂料饰面 | 160.50 | 平方米 |
| 5 | 二级造型吊顶 | 1、使用A8全丝@=1000mm螺纹吊杆为吊顶主承重 2、使用1.5mm厚的轻钢主龙骨@=1000mm、轻钢副龙骨@=400找平顶面 3、使用9.5mm双层石膏板泰山牌防火阻燃，板搭建吊顶基础平面 4、使用无机涂料饰面 | 120 | 平方米 |
| 6 | 顶面造型 | 1、使用1.5mm厚的轻钢龙骨搭建顶面造型基础 2、使用9mm厚泰山牌防火阻燃板搭建吊顶造型 3、使用泰山牌环保石膏板搭建吊顶造型 | 160 | 平方米 |
| 7 | 墙面造型 | 1、用尺寸为30*50mm方条打底，9mm厚泰山牌防火阻燃板、石膏板搭建造型 2、造型使用高光泽度、高耐磨PVC UV喷绘造型图案 | 200 | 平方米 |
| 8 | 地面处理 | 1、清洁地面，修补空洞及裂缝，用打磨机处理水磨石表面，增加粗糙度 2、使用高强度环保自流平水泥找平教室地面 | 160.5 | 平方米 |
| 9 | 同质透心地胶 | 实训室专用防滑地胶，厚度为3mm同质透心地胶，耐磨级别达到T级，防滑等级≥R9级 | 160.5 | 平方米 |
| 10 | 钛金地脚线 | 1、地脚线用9mm厚泰山牌防火阻燃板打建80mm高基础 2、使用黑色钛金固定于防火阻燃板上 | 56.96 | 平方米 |
| 11 | 造型灯 | 1、LED造型灯（MJY4531）‌：采用LED灯杆造型，支持定制尺寸，工作电压为DC20V~24V，额定功率15~200W，单点功率0.08~0.12W | 120 | 平方米 |
| 12 | 暗装气管改造 | 1、在既定的气管线路地面切深度100mm宽80mm，预埋φ50mmPVC管道 2、水泥砂浆找平开槽缝隙 | 160.5 | 平方米 |
| 13 | 线路改造 | 使用桂林国际总厂电线，规格为4mm空调用电、2.5mm墙插用电、1.5mm照明及造型灯用电 | 160.5 | 平方米 |
| 14 | 走廊透视窗 | 1、靠走廊墙面开一个尺寸为2500mm高，1500mm宽透视窗，内外门洞用铝合金造型包边 | 2 | 个 |
| 15 | 文化墙建设 | 实训室内文化建设设计制作； | 3 | 项 |
| 16 | 防盗门 | 定制甲级防盗门尺寸为2050*1050mmGB 17565-2007，门框厚度2.0mm，门扇厚度1.0mm | 2 | 樘 |
| 17 | 实训台 | 六角拼台规格(mm)：W2000*D2000*H750mm带机箱，钢木结合，颜色可选 一 ★1、台面采用25厘厚优质采用ENF级实木颗粒板（刨花板）需符合GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》甲醛释放量(气候箱法)ENF级≤0.025mg/m³、防霉菌性能0级、耐高温性能无裂纹、①其尺寸偏差、外观质量均检测合格:②含水率≦8%；③板内密度偏差:±10%；④静曲强度≧10.5MPa，⑤弾性模量≧5000MPa，⑥内胶合强度≧1.5MPa，⑦表面胶合强度≧1.5MPa；⑧板边握螺钉力≧1100N，⑨板面握螺钉力≧1500N，⑩2h吸水厚度膨胀率≤2.5%；⑪甲醛释放量≦0.025mg/m³；⑫宛氏拟青霉：防菌等级0级⑬大肠杆菌：抗菌率＞99.9%； ★2、下体设有钢制机箱，不带门，可放置主机，机箱采用0.8mm厚度冷轧钢板冲压成型，增加桌子的稳固性桌底有支撑横梁、桌腿采用1.2mm厚度钢架，主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 ★3、胶粘剂符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》水基型胶粘剂VOC含量限量室内装饰装修-聚乙酸乙烯酯类≤50g/L、水基型胶粘剂中有害物质限量值、游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤0.3g/kg；总挥发性有机物≤30g/L ★4、表面喷涂质量要求：塑粉（热固性粉末）符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 1768-2006《色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法》GB/T 34706-2017《涂料中有机锡含量的测定气质联用法》，GB/T 36497-2018《涂料中多氯联苯的测定》*HG/T 3950-2007《抗菌涂料》《企业产品技术要求》抗细菌性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≧99%、抗霉菌性能长霉等级-土曲霉长霉等级达到0级、耐磨性≧30mg、I型1类热固性粉末涂料的要求耐酸性240h无异常；耐碱性168h无异常、有害物质限量的限量值要求可溶性重金属含量：镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg未检出、多氯联苯含量总和≤1.0mg/kg未检出、涂料中有机锡含量一甲基锡(MeT)二丙基锡(DProT)一丁基锡(MBT)二丁基锡(DBT)三丁基锡(TBT)四丁基锡(TeBT)一辛基锡(MOT)二辛基锡(DOT)二苯基锡(DPHT)三苯基锡(TPHT)≤30mg/kg 5、五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 6、配方凳6张/套方凳尺寸为320*220*420mm凳架整体使用25*25*1.2mm厚方管焊接成型，脚套采用白色，内塞脚垫外露不少于，7MM，内塞入不少于20MM加强筋不少于4圈，脚垫采用高分子PE材料一次性注塑成型，不接受3D打印工艺，脚垫与凳管应结合紧密，牢靠，不脱落。 7、五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力 | 6 | 套 |

B项：公共实训机房改造

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训台 | 六角拼台规格(mm)：W2000*D2000*H750mm带机箱，钢木结合，颜色可选 一 ★1、台面采用25厘厚优质采用ENF级实木颗粒板（刨花板）需符合GB/T 4897-2015《刨花板》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》甲醛释放量(气候箱法)ENF级≤0.025mg/m³、防霉菌性能0级、耐高温性能无裂纹、①其尺寸偏差、外观质量均检测合格:②含水率≦8%；③板内密度偏差:±10%；④静曲强度≧10.5MPa，⑤弾性模量≧5000MPa，⑥内胶合强度≧1.5MPa，⑦表面胶合强度≧1.5MPa；⑧板边握螺钉力≧1100N，⑨板面握螺钉力≧1500N，⑩2h吸水厚度膨胀率≤2.5%；⑪甲醛释放量≦0.025mg/m³；⑫宛氏拟青霉：防菌等级0级⑬大肠杆菌：抗菌率＞99.9%； ★2、下体设有钢制机箱，不带门，可放置主机，机箱采用0.8mm厚度冷轧钢板冲压成型，增加桌子的稳固性桌底有支撑横梁、桌腿采用1.2mm厚度钢架，主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 ★3、胶粘剂符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》水基型胶粘剂VOC含量限量室内装饰装修-聚乙酸乙烯酯类≤50g/L、水基型胶粘剂中有害物质限量值、游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤0.3g/kg；总挥发性有机物≤30g/L ★4、表面喷涂质量要求：塑粉（热固性粉末）符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 1768-2006《色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法》GB/T 34706-2017《涂料中有机锡含量的测定气质联用法》 GB/T 36497-2018《涂料中多氯联苯的测定》*HG/T 3950-2007《抗菌涂料》《企业产品技术要求》抗细菌性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≧99%、抗霉菌性能长霉等级-土曲霉长霉等级达到0级、耐磨性≧30mg、I型1类热固性粉末涂料的要求耐酸性240h无异常；耐碱性168h无异常、有害物质限量的限量值要求可溶性重金属含量：镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg未检出、多氯联苯含量总和≤1.0mg/kg未检出、涂料中有机锡含量一甲基锡(MeT)二丙基锡(DProT)一丁基锡(MBT)二丁基锡(DBT)三丁基锡(TBT)四丁基锡(TeBT)一辛基锡(MOT)二辛基锡(DOT)二苯基锡(DPHT)三苯基锡(TPHT)≤30mg/kg 5、五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 6、配方凳6张/套方凳尺寸为320*220*420mm凳架整体使用25*25*1.2mm厚方管焊接成型，脚套采用白色，内塞脚垫外露不少于，7MM，内塞入不少于20MM加强筋不少于4圈，脚垫采用高分子PE材料一次性注塑成型，不接受3D打印工艺，脚垫与凳管应结合紧密，牢靠，不脱落。 7、五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 8 | 套 |
| 2 | 一级造型吊顶 | 50系列轻钢龙骨、30*40木方龙骨、9mm防潮石膏板、11厘防火木工板；自攻螺钉、涂防锈漆 | 100 | 平方米 |
| 3 | 二级造型吊顶 | 50系列轻钢龙骨、30*40木方龙骨、9mm防潮石膏板、12厘防火木工板；自攻螺钉、涂防锈漆 | 100 | 平方米 |
| 4 | 刮腻子 | 刚玉防潮腻子刮白，基底打底找平3次、打磨平整 | 160 | 平方米 |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦乳胶漆滚涂3遍，滚涂均匀 | 160 | 平方米 |
| 6 | 吊顶铝方通造型 | 材料厚度1.0mm定制公共实训室主题的造型 | 100 | 平方米 |
| 7 | 文化墙 | 材料厚度1.0mm定制公共实训室主题的造型 | 80 | 平方米 |
| 8 | 照明灯光、造型灯 | 欧普1200*200mm平板护眼灯、造型线型灯 | 95 | 平方米 |
| 9 | 强电改造 | 桂林国际电线，4平方空调线、2.5平方插座线，1.5平方灯光线 | 95 | 平方米 |
| 10 | 门 | 1、门尺寸：2450mm*1480mm(定制） 2、门参数：7cm厚门扇，前后门扇板材1.0mm*0.8mm，边框板材厚2.0mm～2.3 mm（待定），配国家标准-GA/T73-94机械防盗门锁，防盗门圆头锁锁体，全铜锁芯，不锈钢门槛，带有防盗天地锁侧锁，门的合页采用3.5mm厚钢质材料，常规表面，花型平板。门扇开观察视窗（开孔宽度200*长度500 mm），外边附单层钢化玻璃；气窗外附加防盗格栅，格栅孔间距为30mm,门头上方做推拉式气窗，可以左右随意推拉，附两块单层钢化玻璃。 3、门整体红棕色，接近原门颜色。 4、门框上下、左右尺寸不能小于原门尺寸。 5、门的样式是外开门。 | 1 | 樘 |
| 11 | 教室T台清理 | 包含垃圾下楼、垃圾拉到校外指定地点 | 1 | 项 |
| 12 | 窗帘 | 带纱全遮光窗帘 | 20 | 米 |
| 13 | 水磨石清理 | 从新打磨地面水磨石 | 95 | 平方米 |
| 14 | 拆除 | 教室黑板、线路、灯 | 1 | 项 |
| 15 | 弱电安装 | 含线材和辅材 | 1 | 项 |

5.2质量要求：

5.2.1本项目工程质量需严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300 - 2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210 - 2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303 - 2015）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242 - 2002）等相关法律法规、技术标准及设计文件要求执行，确保工程质量达到合格等级。

5.2.2成交人需建立完善的质量管理体系，明确质量责任人，制定质量控制措施，对工程施工全过程进行质量监督与管理。施工前需对施工人员进行技术交底和质量培训，确保施工人员熟悉施工工艺及质量要求；施工过程中需严格执行“三检制”（自检、互检、专检），对每道工序进行质量检查，合格后方可进入下道工序施工；对关键部位、关键工序需设置质量控制点，加强监督检查力度。

5.2.3工程所用材料、设备需符合国家相关质量标准及设计要求，具有产品合格证、质量检验报告等相关证明文件。成交人需在材料、设备进场前向采购人及监理单位（如有）提交样品及相关证明文件，经审核确认合格后方可进场使用。严禁使用假冒伪劣、不合格的材料、设备，如发现成交人使用不合格材料、设备，采购人有权要求成交人立即更换，并承担由此造成的工期延误及一切经济损失。

5.2.4工程完工后，成交人需按照相关规范要求进行自检，自检合格后向采购人提交竣工验收申请，并提供完整的工程质量验收资料。如工程质量不符合要求，成交人需按照采购人及监理单位（如有）提出的整改意见及时进行整改，直至达到合格标准，整改费用由成交人承担，工期不予顺延。

5.3安全文明施工要求：

5.3.1成交人需严格遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及采购人关于校园安全管理的规定，建立健全安全生产责任制，制定完善的安全生产规章制度和操作规程，配备专职安全生产管理人员，负责施工现场的安全管理工作。

5.3.2施工前需对施工人员进行全面的安全教育培训和安全技术交底，特种作业人员（如电工、焊工、架子工等）必须持有效特种作业操作证上岗，严禁无证操作。

5.3.3施工现场需设置明显的安全警示标志（如禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等），在危险区域（如高空作业区、电气设备区、材料堆放区等）需采取有效的防护措施，如设置防护栏杆、安全网、警示灯等，防止发生安全事故。

5.3.4成交人需加强施工现场消防安全管理，配备足够的消防器材（如灭火器、消防栓、消防水桶等），并定期检查消防器材的完好性和有效性；严禁在施工现场违规动火、吸烟，动火作业需办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。

5.3.5施工过程中需确保施工机械设备的安全运行，定期对机械设备进行维护保养和安全检查，发现问题及时维修或更换，严禁机械设备带故障运行。

5.3.6如施工现场发生安全事故，成交人需立即启动应急预案，采取有效措施抢救伤员、控制事故扩大，并在 1 小时内向采购人及相关主管部门报告，同时按照事故调查处理程序配合做好事故调查处理工作。

5.4验收标准与方式：

本项目验收需严格按照国家现行相关工程质量验收规范、技术标准、设计文件、工程量清单及本采购需求中的要求执行，确保工程质量符合合格等级标准。

5.5报价要求：

5.5.1报价形式：按固定综合单价报价，且响应报价不得超过公布的最高限价，否则作无效响应处理。报价必须包含以下部分：

（1）满足本项目全部采购需求，包含完成整个工程所有费用。

（2）必要的保险费和各项税金（成交人需为该工程购买工程一切险）。

（3）.其他要求按合同要求执行。

5.5.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后[5]个工作日内，采购人向成交人支付合同价款的[30%]作为预付款，用于工程前期准备和材料采购。

（2）进度款一：完成工作量50%时，支付至合同价的50%。（含预付款）

（3）进度款二：工程竣工验收合格后，支付至合同价的85%（含预付款）。

（4）竣工验收款：成交人提交竣工结算报告及完整的结算资料经采购人审核或审计（如有）后，支付至工程结算价款的[97%]，3%作为质保金。

第六章  投标文件格式

一、资格性响应证明材料：

资格性响应证明文件封面格式

响 应 文 件

（资格性证明文件）

项目名称：

采购人：

供应商名称：

日期：      年       月        日

1. 法定代表人的正反两面身份证扫描件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反两面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的（2025年6月至投标截止日任意一个月）社保证明扫描件（委托代理时必须提供）；

附件：

法定代表人授权委托书（格式）

致               ：

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理人无转委托权,特此委托。

供应商名称（加盖供应商公章）：

法定代表人签字或加盖个人章：

签发日期：      年    月   日

附：供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反两面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明扫描件。

3.供应商有效的营业执照副本扫描件（必须提供）；

4.供应商相应有效的企业资质证书副本及安全生产许可证证副本扫描件、拟投入项目经理的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类）扫描件、拟投入专职安全员有效的安全生产考核合格证书（C类）（必须提供，如为联合体投标的，分别提交相关资格文件）；

5.项目经理无在建工程承诺书（格式自拟，必须提供）；

6.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

附件：

声   明（格式）

##### 致：

我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

##### 供应商名称（加盖供应商公章）：

日   期：

7.中小企业相应有效的证明文件（必须提供）；

根据企业所属类型，必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函【如工程由中型、小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）承建的，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】

②监狱企业的证明文件【如工程由监狱企业承建，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】；

③《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，供应商应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】。

注：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) ，不接受非上述企业参与谈商。

附件

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属于行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属于行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本工程在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为建筑业。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖供应商CA证书签章）：

日  期：

二、商务、技术响应证明材料响应证明材料

商务、技术响应证明材料封面格式

响 应 文 件

（商务、技术响应证明材料）

项目名称：

采购人：

供应商名称：

日期：      年       月        日

1.响应函及响应函附录（必须提供）；

附件

1.1响应函

：

依据贵方（项目名称 ）项目的招标文件要求，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称），提交投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.经我方仔细研究招标文件全部内容，愿意以投标总报价（人民币）（大写）            (￥      元，并按本项目图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到          标准，按合同书中规定的工期 （工期）  完成并移交全部工程。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

4.响应文件有效期：响应文件递交截止日期后90日，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

5.如我方成交:

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定的合同履约期限执行。

(3)我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为:

单位地址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

##### 供应商名称（加盖供应商公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或加盖个人章）：

日   期：

2. 工程报价汇总表（必须提供）；

工程报价汇总表（格式）

工程名称:                                                币种：人民币

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： （￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |

##### 供应商名称（加盖供应商公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或加盖个人章）：

日   期：

3. 拟投入本工程主要施工管理人员表（必须提供）；

主要施工管理人员表

工程名称：

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 资质/职称 | 执业资格证号/上岗证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 1.项目主管 |  |  |  |  |
| 2.其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 1.项目经理 |  |  |  |  |
| 2.项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 3.技术负责人 |  |  |  |  |
| 4.施工员 |  |  |  |  |
| 5.质检（量）员 |  |  |  |  |
| 6.专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |
| 7.材料员 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：人员配备应按桂林市建设与规划委员会市建规〔2006〕270号文《关于调整建筑施工现场项目部管理的通知》的规定执行，须满足最低要求。其中，项目经理至少应附身份证复印件、建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件；技术负责人应附身份证复印件、职称证复印件；专职安全生产管理人员至少应附身份证复印件、专职安全员安全生产考核合格证书（C类）复印件；其他主要人员（施工员、质检（量）员、材料员）应附执业证或上岗证书复印件。同时还需提供社保部门出具供应商为项目管理机构成员（包含项目经理、技术负责人、专职安全员、施工员、质检（量）员、材料员）缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件。若为近期新聘员工的，以提供劳动合同证明材料复印件，若为退休员工则需提供退休证明及劳动合同为准，上述复印件均需加盖供应商公章。

##### 供应商名称（加盖供应商公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或加盖个人章）：

日   期：

4.担任本工程的项目经理简历表（应附相关证书、身份证复印件）（必须提供）；

担任本工程的项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 专 业 |  |  |  | 从事项目经理或建造师年限 |  |  |  |  | (年) |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |  | 受奖情况 |

##### 供应商名称（加盖供应商公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或加盖个人章）：

日   期：

5.施工组织设计方案（必须提供）；

##### 施工组织设计方案（格式）

1.  供应商编制施工组织设计的要求：

编制时应按以下章顺序采用文字并结合图表形式进行说明：

- 总体概述；

- 主要施工方法；

- 施工进度、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

- 劳动力和材料投入计划及其保证措施；

- 施工平面布置和临时设施布置；

- 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

- 安全文明施工措施；

- 质量保证与承诺；

- 新技术应用与承诺

2.   施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本项目的主要施工设备表

附表二	拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

6.农民工工资保障金交纳与使用承诺书（必须提供）；

农民工工资保证金交纳与使用承诺书（格式）

致：

我方在此承诺：

1.我方在本项目               （项目名称及编号）响应文件递交截止之日前所承建工程中，无拖欠或克扣农民工工资的行为。

2. 我方参与磋商的                    项目，一旦成交，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保证金足额存入指定的账户，作为本项目农民工工资保证金。

3. 如我方在承包的                    项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由相关部门从其农民工工资保证金中先予划支。

4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保证金，采购人有权取消我方承包资格。

##### 供应商名称（加盖供应商公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或加盖个人章）：

日   期：

7.城乡清洁工程渣土清运承诺书（必须提供）。

（三）其他有效证明材料目录

1.供应商2022年1月1日以来具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间）（如有，请提